# 贴片机日点检规程

## 2.1 开班点检项目

吸嘴气压检查:负压值应在 -60 至 -80 千帕之间;供料器浮起检测:全部供料器压紧到位;基板支撑销位置核对与相机镜头清洁。

点检发现吸嘴堵塞时,使用专用通针清理,禁止使用金属丝,清理后须做吸着率测试,合格标准为 99% 以上。

## 2.2 记录要求

点检结果录入设备点检系统,异常项必须当班闭环,无法闭环的升级至设备工程师并挂停机标签。